ООО «Солюшн»

Беспилотный летательный аппарат «Ястреб-М»

Исполнение с бортовым модулем интеллектуальной обработки видеоизображения

ПАСПОРТ

СЛШН.464511.001 ПС

Российская Федерация

20___ г.

Содержание

1 Основные сведения об изделии

2 Основные технические данные

3 Комплектность

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5 Консервация

6 Свидетельство об упаковывании

7 Свидетельство о приёмке

8 Движение изделия при эксплуатации

9 Указания по эксплуатации и мерам безопасности

10 Особые отметки

11 Сведения об утилизации

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование и обозначение

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Беспилотный летательный аппарат «Ястреб-М» |
| Обозначение | СЛШН.464511.001 |
| Условное наименование | «Ястреб-М» |
| Тип изделия | Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа (четыре несущих винта) трубчатой компоновки с толкающей схемой воздушных винтов |
| Заводской номер | ________________ |
| Дата изготовления | ________________ |

1.2 Сведения об изготовителе

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «Солюшн» (ООО «Солюшн») |
| Адрес изготовителя | ________________________________________ |
| Телефон, электронная почта | ________________________________________ |
| Сервисная служба | ________________________________________ |

1.3 Назначение изделия

Изделие предназначено для атаки быстро перемещающихся объектов с малой дистанции, в том числе объектов, движущихся со скоростью до 350 км/ч.

Оператор с наземного пункта управления назначает объект съёмки на дальности до 1500 м, после чего бортовой модуль интеллектуальной обработки видеоизображения обеспечивает автоматическое сопровождение объекта путём выдачи управляющих команд полётному контроллеру. Приоритет ручного вмешательства оператора сохраняется на всех этапах полёта и реализуется отдельным органом управления пульта.

Старт изделия производится из носимой пусковой установки (поставляется по отдельному паспорту), посадка — штатная мультироторная.

Изделие эксплуатируется в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации в отношении беспилотных гражданских воздушных судов.

2 Основные технические данные

2.1 Массогабаритные характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Длина изделия, мм, не более | 398 |
| Диаметр корпусной трубы (фюзеляжа), мм | 83 |
| Размах по осям мотор-платформ, мм | 293 |
| Габаритный диаметр по концам воздушных винтов, мм, не более | 416 |
| Масса взлётная в скоростном исполнении с облегчённой батареей, кг | от 1,36 до 1,42 |
| Масса взлётная с батареей повышенной ёмкости, кг | от 1,65 до 1,75 |
| Масса конструкции (детали, изготовленные методом послойного наплавления), г | 638 расчётная; допустимый диапазон от 605 до 670 |
| Масса бортового радиоэлектронного оборудования, г, не более | 145 |

Расчётная масса деталей, изготавливаемых методом послойного наплавления, приведена в таблице. Расчёт выполнен по объёму твердотельных моделей при принятых параметрах печати (четыре периметра, заполнение 25 %) и плотности материалов: акрилонитрил-стирол-акрилат — 1,07 г/см³, полиамид, армированный углеродным волокном, — 1,16 г/см³.

| Наименование детали | Материал | Кол. | Масса, г |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа корпуса с лучами и мотор-платформами | АСА | 1 | 245 |
| Картридж монтажный (этажерка) | АСА | 1 | 165 |
| Обтекатель носовой резьбовой | ПА-УВ | 1 | 78 |
| Конус хвостовой | ПА-УВ | 1 | 62 |
| Мостик целевой нагрузки | АСА | 1 | 28 |
| Обтекатель мотор-платформы | АСА | 4 | 24 (по 6) |
| Накладка носовая | ПА-УВ | 1 | 14 |
| Обойма силового разъёма и ключ-перемычка | АСА | 2 | 12 |
| Детали прочие (заглушки, держатели, вставки) | АСА | — | 10 |
| Итого | — | — | 638 |

Допуск на расчётную массу — ±5 % (± 32 г), диапазон от 605 до 670 г. Фактическая масса подлежит контрольному взвешиванию при приёмке первого образца партии с внесением результата в раздел 10 настоящего паспорта.

2.2 Лётно-технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная скорость горизонтального полёта (длительный режим), км/ч | от 230 до 250 |
| Максимальная скорость в форсированном исполнении силовой установки, км/ч | от 250 до 300 |
| Тяга силовой установки статическая, кгс | от 8,5 до 9,5 |
| Тяговооружённость | от 5,0 до 5,6 |
| Продолжительность полёта в режиме висения, мин | от 9 до 10 |
| Продолжительность полёта в крейсерском режиме съёмки (100–140 км/ч), мин | от 6,5 до 7,5 |
| Продолжительность полёта на максимальном режиме тяги, мин | от 2 до 3 |
| Радиус применения, км | от 4,5 до 6,0 с учетом возврата |
| Схема расположения винтов | Толкающая, электродвигатели над мотор-платформами, винты снизу |

Значения продолжительности полёта приведены для аккумуляторной батареи ёмкостью 3000 мА·ч.

Непрерывная работа на максимальном режиме тяги ограничена ёмкостью батареи и составляет: для батареи 3000 мА·ч — не более 1,2 мин

2.3 Силовая установка

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Электродвигатели | Бесколлекторные трёхфазные с наружным ротором, 4 шт. |
| Типоразмер статора двигателя, мм | 28 × 8 |
| Удельная частота вращения двигателя, об/мин на вольт | 1900 |
| Посадочное место двигателя | Четыре отверстия под резьбу М3, межосевое расстояние 19 × 19 мм |
| Масса одного двигателя, г, не более | 54 |
| Воздушные винты | Двухлопастные, жёсткие, композитные |
| Диаметр винта, мм (дюйм) | 152,4 (6,0) — предельное значение, ограничено зазором до хвостового обтекателя |
| Шаг винта, мм (дюйм) | 139,7 (5,5); допускается 127,0 (5,0) |
| Посадка винта на вал | Вал диаметром 5 мм через переходное кольцо |
| Регулятор частоты вращения | Четырёхканальный, встроенный, с телеметрией тока |
| Длительный ток регулятора на канал, А | 65 (для форсированного исполнения — не менее 80) |
| Протокол управления | Цифровой двунаправленный, 600 кбит/с |
| Балансировка винтов | Обязательна перед установкой |

Расчётные токовые режимы силовой установки при питании от батареи из шести последовательных элементов, двигателях с удельной частотой вращения 1500 об/мин на вольт и воздушном винте диаметром 152,4 мм с шагом 139,7 мм приведены в таблице.

| Режим полёта | Положение газа, % | Ток на канал регулятора, А | Ток батареи, А | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Висение при взлётной массе 1,40 кг | от 33 до 38 | от 4 до 5 | от 17 до 21 | от 0,40 до 0,47 |
| Крейсерский режим съёмки, 100–140 км/ч | от 48 до 58 | от 9 до 13 | от 38 до 52 | от 0,85 до 1,15 |
| Разгон и максимальная скорость | от 85 до 100 | от 32 до 40 | от 130 до 160 | от 2,9 до 3,6 |
| Кратковременный пик при резком увеличении газа (не более 2 с) | 100 | до 55 | до 200 | до 4,4 |

Запас по длительному току канала регулятора на максимальном режиме составляет не менее 35 % (40 А при допустимых 65 А). При применении воздушного винта с шагом 127,0 мм токи ниже указанных на 8–12 %. При применении двигателей с удельной частотой вращения 1900 об/мин на вольт токи возрастают на 20–25 %, длительный ток канала достигает 50 А, что требует регулятора на длительный ток не менее 80 А.

Требования к силовой цепи: сечение входного провода не менее 3,3 мм² (AWG 12); входной конденсатор ёмкостью не менее 470 мкФ на напряжение 35 В с низким эквивалентным последовательным сопротивлением, установленный в горловине корпуса.

2.4 Система электропитания

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип аккумуляторной батареи | Литий-полимерная, 6 последовательных элементов |
| Номинальное напряжение, В | 22,2 |
| Максимальное напряжение заряженной батареи, В | 25,2 |
| Номинальная ёмкость (исполнение повышенной продолжительности), мА·ч | 3000 |
| Коэффициент токоотдачи, С | от 120 до 150 |
| Силовой разъём батареи | Утопленный, на длительный ток 90 А, с антиискровым исполнением |
| Включение бортового питания | Установкой ключа-перемычки в блистер силового разъёма («вставил — включено») |
| Зарядка | Без разборки изделия: силовой разъём на ток 60 А и балансировочный разъём выведены на корпус |

2.5 Оптико-электронная система и целевая нагрузка

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Камера сопровождения — тип матрицы | КМОП, формат 1/2,9″, глобальный затвор, разрешение 1,58 Мп |
| Объектив камеры сопровождения | Резьба М12, фокусное расстояние 25 мм |
| Линейное разрешение по цели на дальности 1500 м, пикселей | не менее 22 (по габариту легкового автомобиля) |
| Камера обзора — тип матрицы | КМОП, формат 1/2,9″, глобальный затвор, разрешение 1,58 Мп |
| Объектив камеры обзора | Резьба М12, фокусное расстояние 6 мм |
| Съёмочная камера (цифровой видеотракт) – БЕЗ ИИ | Разрешение 1080p при 120 кадр/с, задержка тракта не более 22 мс, дальность передачи до 4 км |
| Углы обзора носовой накладки | Обеспечены конусными портами 40° напротив каждого объектива; ближайший элемент конструкции — под углом 51° к оси визирования при требуемых 38° (поле зрения 72°) |

2.6 Бортовой модуль интеллектуальной обработки видеоизображения

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Функция | Автоматическое сопровождение объекта, назначенного оператором, с выдачей управляющих команд полётному контроллеру |
| Дальность захвата и сопровождения объекта, м, не менее | 1200 |
| Дальность назначения объекта оператором, м, до | 1500 |
| Компоновка | Двухчастная: вычислительная плата 38 × 38 × 26,7 мм и блок камер 40,8 × 25 × 26 мм |
| Крепление вычислительной платы | Четыре точки М2, монтажный шаг 25,5 × 25,5 мм |
| Крепление блока камер | Четыре точки М2, межосевое расстояние 20,3 мм |
| Виброразвязка | Ложемент с пенным демпфером и двумя стяжками |
| Напряжение питания модуля, В | 12 |
| Интерфейс с полётным контроллером | Последовательный порт, шлейф 12 контактов с шагом 1,0 мм, длина от 200 до 250 мм |

2.7 Система управления и навигации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Полётный контроллер — вычислительное ядро | 32-разрядный микроконтроллер архитектуры ARM Cortex-M7, тактовая частота 400 МГц |
| Инерциальные измерительные модули | Два независимых шестиосных модуля (акселерометр и гироскоп) |
| Барометрический датчик высоты | Есть |
| Регистратор полётных данных | Встроенная флеш-память, 1 Гбит |
| Каналы управления двигателями | 8 |
| Последовательные порты | 7 |
| Шина CAN | Есть |
| Виброразвязка полётного контроллера | Четыре резиновых демпфера |
| Монтажная схема стека «регулятор — полётный контроллер — видеопередатчик» | Четыре точки под резьбу М3, монтажный шаг 30,5 × 30,5 мм; стек размещён по оси изделия на палубе монтажного картриджа |
| Связь полётного контроллера с несущей платой | Только гибким кабелем. Применение жёсткого межплатного соединителя не допускается — шунтирует демпферы и передаёт вибрацию на гироскоп |
| Программное обеспечение | Полётное ПО с поддержкой режима внешнего целеуказания (управляемый режим) |
| Спутниковая навигация | Многосистемный приёмник, вынесен на луч (азимут 90°) |
| Аварийное вмешательство оператора | Отдельный двухпозиционный орган управления пульта |

2.8 Радиолинии

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Линия управления — диапазон, ГГц | 2,4 |
| Дальность линии управления в условиях прямой видимости, км | от 10 до 30 |
| Аналоговая линия передачи видео — диапазон, ГГц | от 5,65 до 5,95 (5,8), 40 частотных каналов |
| Выходная мощность видеопередатчика, переключаемая, мВт | 25 / 200 / 500 / 1000 |
| Основной рабочий режим видеопередатчика, мВт | 800 |
| Режим при наземной подготовке и настройке, мВт | 25 |
| Потребляемая мощность видеопередатчика на максимальном режиме, Вт, не более | 8 (ток 1,5 А при напряжении 5 В) |
| Бортовая антенна видеотракта | Круговая поляризация, коэффициент усиления 2 дБи |
| Наземная антенна видеотракта | Направленная панельная, коэффициент усиления от 10 до 13 дБи, устанавливается на пусковой установке |
| Расчётная дальность аналоговой линии при мощности 800 мВт и направленной наземной антенне, км | от 2,5 до 3,5 |
| Охлаждение видеопередатчика | Принудительный обдув. Работа на мощности свыше 200 мВт вне полёта допускается только при включённом вентиляторе пусковой установки и не более 2 мин непрерывно |
| Ограничение по мощности излучения | Включение мощности, превышающей уровень, установленный для нелицензируемого применения в диапазоне 5,8 ГГц, допускается только при наличии разрешения на использование радиочастот |
| Цифровая линия передачи видео — дальность, км, до | 4 |
| Служебная линия (телеметрия, обновление ПО) — дальность, м | от 20 до 50 |
| Антенна линии управления | Размещена в носовой части изделия |
| Антенна видеопередатчика | Коаксиальный соединитель в носовом обтекателе |

2.9 Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации, °C | от минус 25 до плюс 45 |
| Особые условия применения при отрицательных температурах | Обязателен предварительный прогрев бортового оборудования |
| Предельная температура перехода вычислительного ядра, °C, не более | 85 (при температуре окружающего воздуха плюс 45 °C) |
| Условия хранения | Отапливаемое помещение, температура от плюс 5 до плюс 35 °C, относительная влажность не более 80 % при 25 °C |
| Хранение аккумуляторных батарей | Отдельно от изделия, в состоянии частичного заряда, при температуре от плюс 5 до плюс 25 °C |

2.10 Материалы конструкции

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Носовой обтекатель, хвостовой конус | Полиамид, армированный углеродным волокном; изготовление послойным наплавлением, сопло 0,4 мм из износостойкого сплава, предварительная сушка филамента обязательна |
| Корпусная труба, основа, монтажный картридж | Акрилонитрил-стирол-акрилат |
| Допустимая замена полиамида | Композиция на основе поликарбоната |
| Крепёж корпуса | Резьба М3 в термовставках (хвост — 4 точки, порты — 4, блистер — 2, мостик — 2); резьба М2 в карманных гайках; обтекатели мотор-платформ — кабельными стяжками шириной 2,5 мм |

3 Комплектность

Комплект поставки изделия приведён в таблице. Отметка о фактической комплектности вносится при приёмке.

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Беспилотный летательный аппарат в сборе | СЛШН.464511.001 | 1 | С установленной целевой нагрузкой |
| Воздушный винт, шаг 5,5″, комплект | — | 1 | 4 шт. в комплекте |
| Воздушный винт, шаг 5,0″, комплект запасной | — | 1 | Опция |
| Переходное кольцо винта на вал 5 мм, комплект | — | 1 | Поставляется с винтами |
| Аккумуляторная батарея 6S | — | 2 | По заказу |
| Ключ-перемычка силового разъёма | — | 1 | Функция выключателя |
| Пульт управления с приёмником линии 2,4 ГГц | — | 1 | Размещается на пусковой установке |
| Пусковая установка | СЛШН.301422.001 | 1 | Паспорт отдельный |
| Паспорт | СЛШН.464511.001 ПС | 1 | — |
| Руководство по эксплуатации | СЛШН.464511.001 РЭ | 1 | — |
| Комплект ЗИП | — | 1 | Состав по ведомости ЗИП |

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Ресурсы и сроки службы

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначенный ресурс планера, ч налёта, не менее | 100 |
| Назначенный срок службы изделия, лет | 3 |
| Ресурс воздушных винтов (расходный элемент), ч налёта | 10 либо до появления сколов и расслоений |
| Ресурс аккумуляторной батареи (расходный элемент), циклов заряд-разряд | 150 |
| Срок хранения изделия в упаковке изготовителя, мес. | 12 |
| Периодичность технического обслуживания | Перед каждым вылетом — контрольный осмотр; через каждые 20 ч налёта — плановое обслуживание |

Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и эксплуатационной документации.

4.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель ООО «Солюшн» гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приёмки изделия отделом технического контроля изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

— детали и узлы, повреждённые в результате столкновения, падения, попадания посторонних предметов в винты, а также вследствие превышения предельных режимов, установленных настоящим паспортом;

— изделие, подвергавшееся вскрытию, изменению конструкции или ремонту вне сервисной службы изготовителя;

— аккумуляторные батареи и воздушные винты, отнесённые к расходным элементам;

— повреждения, вызванные применением элементов питания и зарядных устройств, не соответствующих указанным в настоящем паспорте параметрам.

Рекламации предъявляются изготовителю в порядке, установленном действующим законодательством, с приложением настоящего паспорта и акта о выявленном дефекте.

5 Консервация

| Дата консервации | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

6 Свидетельство об упаковывании

Беспилотный летательный аппарат «Ястреб-М», обозначение СЛШН.464511.001,

заводской номер ______________________

упакован ООО «Солюшн» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией и действующей технической документацией.

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Должность | Личная подпись | Расшифровка подписи |

__________________________

Год, месяц, число

7 Свидетельство о приёмке

Беспилотный летательный аппарат «Ястреб-М», обозначение СЛШН.464511.001,

заводской номер ______________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела технического контроля

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Личная подпись | Расшифровка подписи |

М.П.

__________________________

Год, месяц, число

8 Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Наработка с начала эксплуатации | Дата снятия | Наработка после последнего ремонта | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9 Указания по эксплуатации и мерам безопасности

9.1 Подготовка к применению

9.1.1 Перед каждым вылетом проверить целостность воздушных винтов, отсутствие сколов и расслоений, а также затяжку крепёжных винтов двигателей (резьба М3, длина 12 мм, головки утоплены в штатные цековки).

9.1.2 Проверить балансировку воздушных винтов. Жёсткие композитные винты допускают заводской дисбаланс, приводящий к повышенной вибрации и ложным показаниям инерциальных модулей.

9.1.3 Проверить надёжность фиксации монтажного картриджа в корпусной трубе и затяжку носового обтекателя.

9.1.4 Выполнить калибровку магнитометра после каждой пересборки изделия: датчик расположен вблизи силовых проводов двигателей.

9.1.5 Установить ключ-перемычку силового разъёма непосредственно перед стартом. Извлечение ключа полностью обесточивает борт.

9.2 Ограничения

9.2.1 Диаметр воздушного винта более 152,4 мм не допускается — нарушается зазор до хвостового обтекателя.

9.2.2 При применении винтов шагом 5,5″ контролировать ток по данным регистратора: длительный ток канала регулятора не должен превышать 65 А.

9.2.3 Применение двигателей с удельной частотой вращения 1900 об/мин на вольт допускается только совместно с регулятором на длительный ток не менее 80 А.

9.2.4 Толщина модуля, устанавливаемого на боковые рамы монтажного картриджа, не должна превышать 7,5 мм совместно с крепёжной лентой при ширине не более 18 мм.

9.2.5 Эксплуатация при температуре ниже минус 25 °C не допускается.

9.2.6 Непрерывная работа на максимальном режиме тяги ограничена ёмкостью аккумуляторной батареи и не должна превышать 1,2 мин при батарее 3000 мА·ч и 0,7 мин при батарее 1800 мА·ч. Ограничение обусловлено ёмкостью батареи, а не тепловым режимом регулятора.

9.2.7 Применение аккумуляторной батареи ёмкостью менее 1800 мА·ч не рекомендуется: на максимальном режиме ток разряда достигает 100 С, что соответствует импульсному режиму работы батареи.

9.2.8 Включение видеопередатчика на мощности свыше 200 мВт при нахождении изделия на земле допускается только при включённом вентиляторе пусковой установки и не более 2 мин непрерывно. Работа без обдува приводит к перегреву передатчика и снижению выходной мощности.

9.2.9 Установка мощности излучения видеопередатчика свыше уровня, разрешённого для нелицензируемого применения, производится только при наличии разрешения на использование радиочастот.

9.3 Меры безопасности

9.3.1 Все работы с изделием при установленных воздушных винтах производить только при извлечённом ключе-перемычке силового разъёма.

9.3.2 Запрещается нахождение людей в плоскости вращения винтов при подаче бортового питания.

9.3.3 Запуск двигателей вне пусковой установки производить на удалении не менее 5 м от людей и препятствий.

9.3.4 Не допускается заряд, разряд и хранение аккумуляторных батарей без надзора, а также применение батарей с признаками вздутия, механических повреждений или течи электролита.

9.3.5 Полёты выполнять с соблюдением требований воздушного законодательства Российской Федерации и правил использования воздушного пространства.

10 Особые отметки

| Дата | Содержание отметки | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- |

11 Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов в количествах, подлежащих учёту, а также веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, при условии соблюдения правил эксплуатации. По окончании срока службы изделие подлежит разборке. Аккумуляторные батареи, печатные узлы и радиоэлектронные компоненты передаются специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами соответствующего класса опасности. Детали из термопластов и полимерных композитов подлежат утилизации как отходы производства и потребления в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.