ООО «Солюшн»

Установка пусковая носимая «Ястреб»

Для беспилотного летательного аппарата «Ястреб-М»

ПАСПОРТ

СЛШН.301422.001 ПС

Российская Федерация

20___ г.

# Содержание

1 Основные сведения об изделии

2 Основные технические данные

3 Комплектность

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5 Консервация

6 Свидетельство об упаковывании

7 Свидетельство о приёмке

8 Движение изделия при эксплуатации

9 Указания по эксплуатации и мерам безопасности

10 Особые отметки

11 Сведения об утилизации

# 1 Основные сведения об изделии

## 1.1 Наименование и обозначение

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Установка пусковая носимая «Ястреб» |
| Обозначение | СЛШН.301422.001 |
| Тип изделия | Носимая пусковая установка трубчатого типа, разборная, с рукоятью, прикладом и передней опорой |
| Применяемость | Беспилотный летательный аппарат «Ястреб-М», обозначение СЛШН.464511.001 |
| Заводской номер | ________________ |
| Дата изготовления | ________________ |

## 1.2 Сведения об изготовителе

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «Солюшн» (ООО «Солюшн») |
| Адрес изготовителя | ________________________________________ |
| Телефон, электронная почта | ________________________________________ |
| Сервисная служба | ________________________________________ |

## 1.3 Назначение изделия

Изделие предназначено для транспортирования, хранения и старта беспилотного летательного аппарата «Ястреб-М», а также для размещения органов управления комплексом при работе оператора.

Летательный аппарат размещается в коническом гнезде хвостовой частью вперёд, фиксируется четырёхсегментным замком и удерживается от осевого перемещения до момента старта. Принудительный обдув аппарата в гнезде обеспечивается вентилятором с автономным питанием.

На корпусе изделия штатно размещаются пульт управления и приёмный видеомонитор оператора.

# 2 Основные технические данные

## 2.1 Массогабаритные и конструктивные характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры передней части, мм | 132 × 132 × 178 |
| Габаритные размеры задней части, мм | 116 × 198,5 × 193,2 |
| Конструктивное исполнение | Разборное, две части, соединяемые по стыковому фланцу |
| Стыковой фланец | Диаметр 116 мм, толщина 6 мм; шесть винтов М4 длиной 16 мм по окружности диаметром 103 мм; центрирующий поясок с зазором 0,2 мм на сторону; гайки в шестигранных гнёздах |
| Дульный фланец | Диаметр 132 мм, толщина 8 мм; четыре резьбовых точки М4, азимуты 45°, 135°, 225°, 315°; гайки в шестигранных карманах |
| Материал | Акрилонитрилбутадиенстирол (допускается акрилонитрил-стирол-акрилат) |
| Способ изготовления | Послойное наплавление, поле построения не менее 256 × 256 × 256 мм |
| Состав задней части | Рама с окном аккумуляторного отсека, рукоять, приклад, передняя опора |
| Расчётная масса деталей, изготовленных послойным наплавлением, г | ≈ 950 (передняя часть 330, задняя часть 410, сегменты замка 4 × 25, кассета батареи 45, рамка вентилятора 8, крепление монитора 20, ложемент пульта 35) |
| Масса установки в сборе с вентилятором, батареей и крепежом, г | ≈ 1140 |
| Масса снаряжённой установки с монитором и пультом управления, г | ≈ 1690 |
| Масса снаряжённой установки с летательным аппаратом, кг | ≈ 3,1 |

## 2.2 Посадочное гнездо и фиксация летательного аппарата

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Профиль гнезда | Конический, выполнен по фактическому профилю хвостового конуса летательного аппарата |
| Глубина посадки | До оснований хвостовых плавников летательного аппарата |
| Зазор гнезда в основании, мм | 1,2 |
| Зазор гнезда у дульного среза, мм | 0,3 (клиновой поджим) |
| Расчётный натяг по хвостовому конусу, мм³ | 93; контакт по остальной длине гнезда отсутствует |
| Канал под носовую антенну и наконечник, мм | Диаметр 20, на высоте от 6 до 43 мм; используется также для ввода провода вентилятора |
| Тип замка | Четырёхсегментный, четверть-сегменты по базовой дуге радиусом от 48 до 66 мм, высота 14 мм |
| Пазы под хвостовые плавники | Сквозные, ширина 12 мм |
| Количество сегментов с крюком | 3 (азимуты 45°, 135°, 225°) |
| Зазор «губа крюка — лапка хвостовика», мм | 1,1 |
| Перекрытие крюка по лапке хвостовика, мм | 1,8 |
| Крепление сегмента с крюком | Винт М4 длиной 40 мм через колонну сегмента в гайку дульного фланца |
| Плоский сегмент | 1 шт., азимут 315° (совмещён с блистером силового разъёма аппарата); винт М4 длиной 20 мм |
| Подъём губы на азимутах 135° и 225° | До радиуса 43 мм, зазор до площадок портов аппарата 1 мм |
| Схема удержания аппарата | Клиновой поджим гнезда — радиально; три крюка — от осевого выхода; пазы — от проворота; поток вентилятора — дополнительный прижим |
| Проверка сопряжений | Пересечение сегментов замка с летательным аппаратом, хвостовым конусом и гнездом отсутствует (0 мм³) |

## 2.3 Система обдува

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | Осевой, типоразмер 40 × 40 × 10 мм |
| Напряжение питания вентилятора, В | 12 (при переходе на батарею из шести элементов — 24) |
| Крепление вентилятора | Рамка на двух бобышках под резьбу М3 |
| Впускной канал, мм | Диаметр 38,5, центр на высоте 24 мм |
| Выпускные окна | Четыре отверстия диаметром 10 мм на высоте 150 мм |

## 2.4 Электрооборудование

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Источник питания | Литий-полимерная батарея из трёх последовательных элементов, номинальное напряжение 11,1 В |
| Размещение батареи | Съёмная кассета в окне рамы задней части |
| Орган включения | Кнопка с фиксацией, отверстие в торце кассеты диаметром 16,2 мм |
| Длительный ток кнопки, А, не менее | 3 |
| Сечение монтажного провода | AWG 20 |
| Длина провода положительной цепи, мм | ≈ 550 |
| Длина провода отрицательной цепи, мм | ≈ 630 |
| Трасса прокладки | От кассеты внутрь ствола, вдоль стенки канала в камеру гнезда к вентилятору |

## 2.5 Навесное оборудование оператора

Видеомонитор и пульт управления входят в конструкцию установки: монитор устанавливается на резьбовом гнезде передней части, пульт — в ложементе задней части. Их посадочные размеры, масса и энергопотребление учтены при расчёте установки.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Крепление видеомонитора | Резьбовое гнездо 1/4″-20 на передней части, шарнирный кронштейн с фиксацией угла наклона |
| Наземная антенна видеотракта | Направленная панельная, диапазон 5,8 ГГц, коэффициент усиления от 10 до 13 дБи; устанавливается на кронштейне монитора, ось диаграммы направленности совмещена с осью ствола |
| Ложемент пульта управления | Установлен на задней части, фиксация хомутом; толщина стойки под хомут — 10 мм |
| Ограничение по видеотракту | Штатный аналоговый видеомонитор не принимает цифровой видеосигнал. При комплектации летательного аппарата цифровым видеотрактом требуется приёмное устройство соответствующего стандарта |

## 2.5.1 Видеомонитор

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип и размер экрана | Жидкокристаллический, диагональ 5 дюймов (127 мм) |
| Разрешение экрана, пикселей | 800 × 480 |
| Яркость экрана, кд/м², не менее | 900 |
| Приёмный тракт | Двухканальный (диверсити) приёмник диапазона 5,8 ГГц с объединением сигналов двух трактов |
| Число частотных каналов | от 40 до 48 |
| Устройство видеозаписи | Встроенное, формат MJPEG, до 60 кадр/с |
| Носитель записи | Карта microSD ёмкостью до 128 ГБ, класс скорости не ниже 10 |
| Напряжение питания, В | от 5,0 до 25,2 (батарея от двух до шести последовательных элементов, либо USB-C 5 В, либо встроенный аккумулятор) |
| Встроенный аккумулятор | Литий-ионный, номинальное напряжение 3,7 В, ёмкость от 3000 до 4000 мА·ч |
| Потребляемая мощность, Вт | ≈ 6,3 (ток 0,52 А при напряжении 12 В) |
| Продолжительность непрерывной работы от встроенного аккумулятора, ч, не менее | 1,5 |
| Габаритные размеры (без антенн), мм | от 135 × 88 × 16 до 145 × 86 × 16 |
| Масса, г | от 165 до 170 |
| Разъём видеовхода | Аналоговый, 3,5 мм |
| Антенные разъёмы | Два, тип SMA (или RP-SMA — в зависимости от исполнения) |
| Посадочное место | Резьба 1/4″-20 |

## 2.5.2 Пульт управления

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Компактный многоканальный пульт с открытой операционной системой |
| Габаритные размеры в сложенном положении, мм | 156,6 × 65,1 × 125,3 |
| Габаритные размеры в разложенном положении, мм | 156,6 × 73,1 × 154,8 |
| Масса без элементов питания, г | 288 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | от 2,400 до 2,480 |
| Встроенный радиочастотный модуль | Протокол ExpressLRS диапазона 2,4 ГГц |
| Выходная мощность передатчика, дБм | до 20 (режим с ограничением по региональным нормам) / до 24 (режим без ограничения) |
| Дальность управления по данным изготовителя пульта, км | более 2 при мощности 20 дБм |
| Число каналов управления | до 16 (определяется приёмником) |
| Дисплей | Монохромный, 128 × 64 пикселя, с подсветкой |
| Органы управления | Два двухосевых поста на датчиках Холла со съёмными наконечниками, тумблеры с индикацией, кнопки триммирования |
| Антенна | Складная |
| Элементы питания | Два литий-ионных элемента типоразмера 18650, номинальное напряжение 3,7 В, ёмкость 3200 мА·ч каждый (в комплект пульта не входят) |
| Рабочее напряжение питания, В | от 6,6 до 8,4 |
| Зарядка | Встроенное зарядное устройство, разъём USB-C с поддержкой быстрой зарядки |
| Отсек внешнего радиочастотного модуля | Формат «нано» |
| Обновление программного обеспечения | По интерфейсу USB либо с карты памяти |

Дальность управления, указанная изготовителем пульта (более 2 км при 20 дБм), является гарантированным минимумом при штатной антенне. Дальность линии управления комплекса в целом приведена в паспорте летательного аппарата и достигается за счёт применения приёмника с разнесёнными антеннами и выбора режима работы протокола.

## 2.6 Условия эксплуатации

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации, °C | от минус 25 до плюс 45 |
| Условия хранения | Закрытое помещение, температура от плюс 5 до плюс 35 °C, относительная влажность не более 80 % при 25 °C |
| Ограничение по нагреву | Не допускается длительное воздействие прямого солнечного излучения — материал корпуса теряет жёсткость при нагреве свыше плюс 80 °C |

# 3 Комплектность

Комплект поставки изделия приведён в таблице. Отметка о фактической комплектности вносится при приёмке.

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка пусковая (передняя и задняя части в сборе) | СЛШН.301422.001 | 1 | — |
| Сегмент замка с крюком | СЛШН.301422.001-01 | 3 | Азимуты 45°, 135°, 225° |
| Сегмент замка плоский | СЛШН.301422.001-02 | 1 | Азимут 315° |
| Кассета аккумуляторной батареи с кнопкой | СЛШН.301422.001-03 | 1 | — |
| Аккумуляторная батарея 3S | — | 1 | По заказу |
| Вентилятор в рамке | СЛШН.301422.001-04 | 1 | — |
| Крепление видеомонитора 1/4″-20 | СЛШН.301422.001-05 | 1 | — |
| Ложемент пульта управления | СЛШН.301422.001-06 | 1 | — |
| Видеомонитор 5 дюймов с устройством видеозаписи | — | 1 | Элемент конструкции установки |
| Антенна наземная направленная 5,8 ГГц | — | 1 | Устанавливается на кронштейне монитора |
| Карта памяти microSD, класс не ниже 10 | — | 1 | Для устройства видеозаписи |
| Пульт управления | — | 1 | Элемент конструкции установки |
| Элемент питания 18650 для пульта управления | — | 2 | По заказу |
| Винт М4 × 16 (стыковой фланец) | — | 6 | — |
| Винт М4 × 40 (сегменты с крюком) | — | 3 | — |
| Винт М4 × 20 (плоский сегмент) | — | 1 | — |
| Паспорт | СЛШН.301422.001 ПС | 1 | — |
| Руководство по эксплуатации | СЛШН.301422.001 РЭ | 1 | — |

# 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

## 4.1 Ресурсы и сроки службы

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Назначенный ресурс, циклов «установка — старт», не менее | 500 |
| Назначенный срок службы изделия, лет | 5 |
| Ресурс вентилятора, ч, не менее | 2000 |
| Ресурс аккумуляторной батареи (расходный элемент), циклов заряд-разряд | 200 |
| Срок хранения изделия в упаковке изготовителя, мес. | 24 |
| Периодичность технического обслуживания | Перед каждым применением — контрольный осмотр замка и посадочного гнезда; через каждые 100 циклов — проверка затяжки крепежа и состояния крюков |

Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и эксплуатационной документации.

## 4.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель ООО «Солюшн» гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приёмки изделия отделом технического контроля изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

— детали и узлы, повреждённые в результате столкновения, падения, попадания посторонних предметов в винты, а также вследствие превышения предельных режимов, установленных настоящим паспортом;

— изделие, подвергавшееся вскрытию, изменению конструкции или ремонту вне сервисной службы изготовителя;

— аккумуляторные батареи и воздушные винты, отнесённые к расходным элементам;

— повреждения, вызванные применением элементов питания и зарядных устройств, не соответствующих указанным в настоящем паспорте параметрам.

Рекламации предъявляются изготовителю в порядке, установленном действующим законодательством, с приложением настоящего паспорта и акта о выявленном дефекте.

# 5 Консервация

| Дата консервации | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Изделие подвергнуто консервации согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

# 6 Свидетельство об упаковывании

Установка пусковая носимая «Ястреб», обозначение СЛШН.301422.001,

заводской номер ______________________

упакован ООО «Солюшн» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией и действующей технической документацией.

| __________________________ | __________________________ | __________________________ |
| --- | --- | --- |
| Должность | Личная подпись | Расшифровка подписи |

__________________________

Год, месяц, число

# 7 Свидетельство о приёмке

Установка пусковая носимая «Ястреб», обозначение СЛШН.301422.001,

заводской номер ______________________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник отдела технического контроля

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Личная подпись | Расшифровка подписи |

М.П.

__________________________

Год, месяц, число

# 8 Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Наработка с начала эксплуатации | Дата снятия | Наработка после последнего ремонта | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 9 Указания по эксплуатации и мерам безопасности

## 9.1 Установка летательного аппарата

9.1.1 Дослать летательный аппарат в гнездо до упора в клиновой поджим.

9.1.2 Наклонить сегмент замка, завести крюк за верхнюю плоскость лапки хвостовика, опустить сегмент на дульный фланец.

9.1.3 Затянуть винт сегмента шестигранным ключом сверху. Повторить операции 9.1.2 и 9.1.3 для трёх сегментов с крюком.

9.1.4 Установить плоский сегмент на азимуте 315° и затянуть его винтом.

9.1.5 Убедиться в отсутствии люфта летательного аппарата в гнезде и в свободном доступе к ключу-перемычке силового разъёма аппарата.

## 9.2 Снятие летательного аппарата

9.2.1 Отвернуть винты сегментов замка (от трёх до четырёх штук в зависимости от применённой схемы фиксации).

9.2.2 Снять сегменты замка.

9.2.3 Извлечь летательный аппарат из гнезда движением вперёд по оси.

## 9.3 Обдув

9.3.1 Вентилятор включается кнопкой с фиксацией на торце кассеты аккумуляторной батареи.

9.3.2 Обдув обеспечивает охлаждение бортового оборудования летательного аппарата в гнезде и дополнительный прижим аппарата по посадочному клину.

9.3.3 При длительном ожидании старта контролировать остаточную ёмкость батареи установки.

9.3.4 Обдув обязателен при работе видеопередатчика летательного аппарата на мощности свыше 200 мВт, пока аппарат находится в гнезде. Непрерывная работа передатчика на максимальной мощности в гнезде допускается не более 2 мин.

## 9.4 Меры безопасности

9.4.1 Работы по установке и снятию летательного аппарата производить только при извлечённом ключе-перемычке силового разъёма аппарата.

9.4.2 Запрещается удерживать установку в направлении людей, животных и транспортных средств при поданном бортовом питании летательного аппарата.

9.4.3 Запрещается эксплуатация установки при обнаружении трещин корпуса, деформации сегментов замка, износа или смятия крюков.

9.4.4 Запрещается применение крепёжных винтов иной длины, чем указано в разделе 3, — короткий винт не обеспечивает удержания сегмента, длинный упирается в корпус.

9.4.5 Аккумуляторную батарею установки при длительном хранении извлекать из кассеты.

# 10 Особые отметки

| Дата | Содержание отметки | Должность, фамилия, подпись |
| --- | --- | --- |

# 11 Сведения об утилизации

Изделие не содержит драгоценных металлов в количествах, подлежащих учёту, и не относится к изделиям, требующим специальных мер при утилизации, за исключением аккумуляторной батареи и электровентилятора. По окончании срока службы изделие подлежит разборке: аккумуляторная батарея и электротехнические изделия передаются специализированной организации, имеющей лицензию на обращение с отходами соответствующего класса опасности; детали из термопластов утилизируются как отходы производства и потребления в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.