Батарея аккумуляторная

ПАСПОРТ

Содержание

1	Общие указания	3

2	Основные сведения об изделии	4

3	Основные технические данные	5

4	Электрические и информационные подключения	7

5	Комплектность	8

6	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	9

7	Свидетельство об упаковывании	10

8	Свидетельство о приемке изделия	11

9	Движение изделия при эксплуатации	12

10	Хранение	13

11	Сведения об утилизации	14

Общие указания

Настоящий паспорт на изделие «Батарея аккумуляторная» ТРЛЕ.Э127.03.00.00 (далее по тексту – изделие).

Паспорт является неотъемлемой принадлежностью изделия, передается вместе с ним и должен постоянно находиться с изделием.

При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

Паспорт вступает в действие только после заполнения раздела «Свидетельство о приемке изделия» настоящего паспорта.

Основные сведения об изделии

| «Батарея аккумуляторная» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование изделия |  |  |
| ТРЛЕ.Э127.03.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |
| номер договора |  |  |

| Изготовлен | ООО «КРАВТ» |
| --- | --- |
|  | наименование изготовителя |
| Дата изготовления |  |
|  | число, месяц, год |
| Страна происхождения | Российская Федерация |

Основные технические данные

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение номинальное | Значение фактическое |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя конфигурация | 6S3P |  |
| Диапазон выходных напряжений, В | 7,5...12,6 |  |
| Номинальное выходное напряжение, В | 10,8 |  |
| Допустимое напряжение зарядки, В | 12,6 |  |
| Номинальный ток зарядки, А | 6 |  |
| Ток разряда продолжительный ном./макс., А | 2,4/150 |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 25,92 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 1890* |  |
| Номинальная емкость (расчетная), мАч | 12000 |  |
| Номинальная емкость (расчетная), Вт∙ч | 129,6 |  |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | Значение номинальное | Значение фактическое |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих температур (разряд), °C | -20...+60 |  |
| Габаритные размеры, не более, мм | 150х75х75 |  |
| Масса, не более, кг | 1,35 |  |
| * Не более 60 секунд подряд. |  |  |

| Представитель ОТК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

Электрические и информационные подключения

Разъем ХT90U-F – используется для зарядки и съема напряжения.

Комплектность

Таблица 2 – Комплектность поставки

| Обозначение | Наименование | Кол. | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЛЕ.Э127.03.00.00 | Батарея аккумуляторная |  |  |
| ТРЛЕ.Э127.03.00.00ПС | Паспорт | 1 | б/н |

| Представитель ОТК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения  1 год при проведении полугодового обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации  1 год или 500 циклов 
заряда-разряда в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок исчисляется со дня приемки изделия на предприятии-изготовителе.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия «Батарея аккумуляторная» ТРЛЕ.Э127.03.00.00 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

| Руководитель предприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| М.П. | число, месяц, год |  |  |

Свидетельство об упаковывании

| «Батарея аккумуляторная» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование изделия |  |  |
| ТРЛЕ.Э127.03.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |
| номер договора |  |  |

| Упакован | ООО «КРАВТ» |
| --- | --- |
|  | наименование изготовителя |
| согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| число, месяц, год |  |  |  |  |

Свидетельство о приемке изделия

| «Батарея аккумуляторная» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование изделия |  |  |
| ТРЛЕ.Э127.03.00.00 | № |  |
| обозначение |  | серийный номер |

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

| Представитель ОТК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  | число, месяц, год |  |  |

Движение изделия при эксплуатации

Таблица 3 – Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Хранение

Таблица 4 – Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

Сведения об утилизации

Изделие «Батарея аккумуляторная» ТРЛЕ.Э127.03.00.00 по окончании срока службы передается в организацию, занимающуюся переработкой аккумуляторных батарей.

Контакты предприятия-изготовителя

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 19Б, 
лит. А, пом. 1-Н.

Тел.: 	+7-812-565-34-38