ООО «НПФ «РЭТ»

ИНН 7707404353, КПП 772601001 СВИДЕТЕЛЬСТВО "ЭЛЕКТРОНСЕРТ"

№ ЭС 01.101.1231-2024 от 31.01.2024г.

117105, г. Москва, наб. Новоданиловская, д. 12,

помещ. 88

ДАТЧИК ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ ДВС-I2C-450

Назначение и область применения:

Датчик воздушной скорости ДВС-I2C-450 предназначен для:

- Измерения воздушной скорости летательного аппарата

- Преобразования измеренных значений в цифровой сигнал и передачи данных по интерфейсу I2C

Область применения:

- Бортовые системы БПЛА (мультироторные, самолетного типа, вертолетные)

- Пилотажные стенды и тренажеры

- Метеорологическое оборудование

Технические параметры:

Диапазоны давления: 1 PSI (6,89 кПа)

Максимальное давление: 20 PSI (137,9 кПа) Рабочая температура: -40°C ~ 125°C

Точность: ±0,25% SPAN Выходной интерфейс: I2C

Совместимость с прошивками ArduPilot, PX4 Напряжение питания: 4–5.5 В

Рабочий ток: 5 мА

- Датчик давления: Два порта - полное и статическое давление

- Разъемы: 4-контактный JST-GH (VCC, GND, SDA, SCL)

- Воздушные каналы: Быстросъемные соединения 4 мм

- Габариты: 30 мм x 40 мм x 10.5 мм

- Масса: 5,4 г.

Комплектация:

- Плата датчика ДВС-I2C-450.– 1 шт.

Провод от JST-GH-4P к JST-GH-4P длиной 20 см – 1 шт.

- Прозрачная силиконовая трубка длиной 40 см– 1 шт.